Bau- und Umweltdepartement

Landesbauamt

Bezirk Appenzell

Gewässerraumlinien Steintobelbach  Planungsbericht

Öffentliche Auflage vom: …………… bis: ………………  Vom Bau- und Umweltdepartement erlassen am: ………………

Für das Bau- und Umweltdepartement

Vorsteher Bau- und Umweltdepartement

Ruedi Ulmann

Leiter Landesbauamt

Ralf Bürki

1 Einleitung und Auftrag

Auslöser für den nationalen Auftrag der Gewässerraumausscheidung ist die  Revision der Gewässerschutzgesetzgebung, die National- und Ständerat im  Dezember 2009 beschlossen haben. Sie diente als Gegenvorschlag zur Volks initiative «Lebendiges Wasser», die in der Folge zurückgezogen wurde. Im Jahr  2011 sind das revidierte Gewässerschutzgesetz (GSchG) und die revidierte  Gewässerschutzverordnung (GSchV) in Kraft getreten.

Gemäss dieser neuen Gesetzgebung ist entlang jedes Schweizer Gewässers ein  sogenannter Gewässerraum auszuscheiden. Dieser soll dem Lebensraum  Gewässer inkl. der Ufer genug Platz geben um auch die ökologischen Kriterien  entsprechend zu erfüllen. Zudem verpflichtet das revidierte Gewässerschutzgesetz  die Kantone dazu, die Revitalisierung von korrigierten und verbauten Flüssen und  Bächen zu planen.

1.1 Situation und Perimeter

Der Perimeter der Gewässerraumfestlegung umfasst den durch das Projekt "Ausbau  und Revitalisierung Steintobelbach, Abschnitt Schmittenbach" tangierten Abschnitt  bis zur Sitter. Die Ausscheidung des Gewässerraums deckt hiermit folgenden  Abschnitt des Steintobelbachs ab:

- Start: Einmündung in die Sitter (km 0.008)

- Ende: Beginn Durchlass Sandgrube (km 0.198)

1.2 Grundlagen

Bei der Projektierung standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

[1] Landeskarte 1:25‘000

[2] Amtliche Vermessung

[3] Leitfaden zur Ausscheidung des Gewässerraums Appenzell Innerrhoden  [4] Gefahrenkarte Überflutung

[5] Zonenplan, kantonale Darstellung

[6] GEP Feuerschaugemeinde, Zustandsplan Gewässer

[7] Gewässerschutzgesetz (SR 814.20, abgekürzt GSchG)

[8] Gewässerschutzverordnung (SR 814.201, abgekürzt GSchV)

[9] Wasserbaugesetz (GS 721.000, abgekürzt WBauG)

2 Gesetzlicher Auftrag

2.1 Bund

Das Gewässerschutzgesetz und die Gewässerschutzverordnung bezwecken, ober und unterirdische Gewässer vor nachteiligen Einwirkungen zu schützen und deren  nachhaltige Nutzung ermöglichen (Art. 1 GSchV). Gemäss Art. 36 Abs. 1 GSchG  legen die Kantone nach Anhören der betroffenen Kreise den Raumbedarf der ober irdischen Gewässer fest.

2.2 Kanton

Gemäss Art. 9 Abs. 1 WBauG legt das Departement nach Anhörung der Planungs behörde den Gewässerraum der oberirdischen Gewässer fest und erlässt einen  Gewässerraumlinienplan.

Das Departement schreibt Gewässerraumlinien oder Planänderungen amtlich aus  und legt sie 30 Tage öffentlich auf.

2.3 Planerische Ausgangslage

Wesentliche Grundlage-Karten für die materielle Erarbeitung der Gewässerräume  sind unter anderem die Landeskarte 1:25'000, das Gewässernetz 1:10'000 sowie die  Ökomorphologie, welche systematisch durch den Kanton Appenzell I.Rh erhoben  wurde.

3 Gesetzliche Bestimmungen

3.1 Minimale Gewässerraumbreite

Für Fliessgewässer mit einer Gerinnesohle von weniger als 2 m natürlicher Breite  beträgt die Mindestbreite des Gewässerraumes 11 m (Art. 41a Abs.2 lit.a GSchV).  Die Gewässerraumbreiten werden gemäss nachfolgender Tabelle bestimmt.

| Übrige Gebiete (Art. 41a Abs. 2 GschV) |  |
| --- | --- |
| Natürliche Sohlenbreite (nSB) | Breite Gewässerraum |
| < 2 m | 11 m |
| 2 m – 15 m | 2.5 x nSB + 7 m |
| > 15 m | Individuelle Bestimmung der Gewässerraumbreite |

3.2 Schutzziele vom Gewässerraum

Nach Art. 41a GSchV muss der Gewässerraum folgende Hauptziele erfüllen:  - Schutz vor Hochwasser

- Schaffung des erforderlichen Raumes für eine Revitalisierung (ökologische  Aufwertung des Fliessgewässers)

- Gewährleistung der Schutzziele nach Art. 41a. Absatz 1 sowie anderer  überwiegender Interessen des Natur- und Landschaftsschutzes

- Möglichkeit der Gewässernutzung

3.3 Schutz vor Hochwasser

Der Hochwasserschutz des Gewässers umfasst neben der Bereitstellung eines  ausreichenden Abflussprofils auch die Sicherstellung der Zugänglichkeit für den  betrieblichen und baulichen Unterhalt sowie für Interventionsmassnahmen während  Hochwasserereignissen.

Der betroffene Abschnitt weist eine geringe Hochwassergefährdung gemäss  Gefahrenkarte auf.

3.4 Raumbedarf für Revitalisierungen

Der Projektabschnitt liegt nicht im Bereich der kantonalen Revitalisierungsplanung.

3.5 Überwiegende Interessen des Natur und Landschaftsschutzes

Es stehen keine überwiegenden Interessen des Natur- und Landschaftsschutzes der  vorgesehenen Gewässerraumausscheidung entgegen. Insbesondere sind keine  Schutzgebiete für Fauna und/oder Flora im betroffenen Bereich ausgeschieden.

3.6 Möglichkeiten der Gewässernutzung

Es sind keine Gewässernutzungsprojekte im betroffenen Abschnitt geplant.

20230531_Planungsbericht Gewässerraumlinien

5

Steintobelbach.docx

Planungsbericht

4 Bestimmung des Gewässerraums

4.1 Ausgangslage

Entlang der Entlastungsstrasse in den Gebieten Sandgrube und Mettlenweg sind  Arealentwicklungen geplant. Beide Gebiete werden heute über Quartiererschlies sungsstrassen direkt an die Entlastungsstrasse angebunden. Da sich Siedlungs und Verkehrsentwicklung gegenseitig beeinflussen führt dies auch zu einer Zu nahme des Verkehrsaufkommens. Aufgrund der angedachten grösseren Entwickl ungen in den Gebieten Sandgrube, Mettlenstrasse/Bödeli und Hinteres Böhleli ist  aus verkehrstechnischer Sicht ein neuer Anschluss im Gebiet Schmittenbach not wendig. Dieser neue Anschluss soll mit einem Kreisel gelöst werden. Bei der  Umsetzung dieses Strassenprojektes ist auch der angrenzende Steintobelbach  tangiert. Westlich des Steintobelbachs wird Platz frei, was vor allem eine ökolo gische Aufwertung des Bachs ermöglicht. Der bestehende Durchlass bei der  Entlastungsstrasse weist heute Kapazitätsdefizite auf und soll ausgebaut werden.  Im Perimeter sind heute Freihaltezonen und Gewässerabstandslinien ausgeschie den. Schutzzonen sind keine vorhanden.

4.2 Offener Abschnitt

Berechnung der minimalen Gewässerraumbreite

- Die minimal erforderliche Breite des Gewässerraums wird auf der Basis der  natürlichen Sohlenbreite auf 14.5 m festgelegt. Dazu nachfolgend die Erläute rung:

Im unteren Abschnitt des Planungsperimeters liegen die Sohlenbreiten im  Bereich von 1.3 bis 1.5 m. Eine Breitenvariabilität (Wasserspiegelbreite) fehlt.  Unter Anwendung eines Korrekturfaktors von 2,0 bei fehlender Breitenvariabilität  resultiert eine natürliche Sohlenbreite wie folgt:

natürliche Sohlenbreite = 1.3 - 1.5 m (Sohlenbreite) x 2 (keine Breitenvar.) =  2.6 – 3.0 m

Im Weiteren wurde die natürliche Sohlenbreite anhand naturnaher/natürlicher  Vergleichsstrecken (Referenzstrecken) überprüft. Für das Auffinden solcher  Strecken musste beim Steintobelbach auf Bereiche ausserhalb des Siedlungs gebietes ausgewichen werden. Hier wurde die Grössenordnung von 2.6 bis  3.0 m natürlicher Sohlenbreite bestätigt.

Im GIS wird die GSB natürlich (Gerinnesohlenbreite natürlich) mit 3.0 m ange geben.

Auf Basis der vorausgehenden Untersuchungen wird der minimale Gewässer raum einheitlich über den gesamten Perimeter wie folgt bestimmt:

minimaler Gewässerraum = 2.5 x 3.0 m + 7 m = 14.5 m

Detaillierte Angaben zur Ermittlung der natürlichen Sohlenbreite sind im Anhang  ersichtlich.

Erhöhung der minimalen Gewässerraumbreite

- Auf der Westseite des Steintobelbachs wird die Baulinie des Gewässerraums an  die Bankette der geplanten Gehwegverbindung Sandgrube-Mettlenstrasse  gelegt. Die bestehenden und geplanten Böschungsoberkannten des Steintobel bachs sollten innerhalb des Gewässerraums liegen. Damit dies zutrifft, wird im

20230531_Planungsbericht Gewässerraumlinien

6

Steintobelbach.docx

Planungsbericht

Gebiet Sandgrube, wo beidseitig eine Abflachung der Gewässerböschungen  vorgesehen ist, die Gewässerraumbreite von min. 14.5 m auf 16.7 m bis 23.15 m  erhöht.

- Der Hochwasserabfluss hat innerhalb des Gewässerraums zu liegen. Gemäss  Untersuchungen der Ingenieure Bart AG1 beträgt die Hochwassermenge HQ100 im Projektperimeter 22.4 m3/s. Wie in den Querprofilen des Projektes "Ausbau  und Revitalisierung Steintobelbach, Abschnitt Schmittenbach" ersichtlich ist,

liegen die Wasserspiegel des Hochwasserabflusses innerhalb des Gewässer raums. Eine zusätzliche Erhöhung der Gewässerraumbreite zum Schutze von  Hochwasser ist nicht erforderlich.

Detaillierte Angaben zur Wasserspiegellage sind im Anhang (Querprofile mit  Lage gemäss Situation) ersichtlich.

Anpassung der Gewässerraumbreite an bauliche Gegebenheiten   Auf seiner Ostseite grenzt der Steintobelbach an dicht überbaute Gebiete2. Hier wird   der Gewässerraum den baulichen Gegebenheiten wie folgt angepasst:

- Im unteren Abschnitt auf Höhe der Parzelle 1534 kommt die Baulinie unter Ein haltung der minimalen Gewässerraumbreite von 14.5 m auf die Hartbelagsfläche  hinter der bestehenden Ufermauer zu liegen, und zwar in einem Abstand von  rund 3 m zur Ufermauer.

Ergänzende Bemerkung:

Die bestehende Ufermauer und der nachfolgende Durchlass Mettlenstrasse sind  baulich in einem annehmbaren bis guten Zustand und werden beim Projekt  "Ausbau und Revitalisierung Steintobelbach" nicht verändert. Zum Zeitpunkt, wo  die Nutzungsdauer des Durchlasses abgelaufen sein wird, wird dieser erneuert  und sein Durchflussquerschnitt vergrössert. Die Vergrösserung wird analog dem  Durchlass Entlastungsstrasse gegen Westen erfolgen, was die Platzverhältnisse  zur angrenzenden Ufermauer verbessern wird und diese voraussichtlich stehen  bleiben kann.

- Im oberen Abschnitt werden die Baulinien des Gewässerraums auf die Rückseite  der bestehenden Ufermauer (Parzelle 1443) und auf die Rückseite der neuen  Flügelmauer (Durchlass Entlastungsstrasse, Parzelle 1468) gelegt und miteinan der verbunden. Die Verbindung erfolgt parallel zur Ausrichtung des Gebäudes  2222 auf der Parzelle 1468. Somit wird entlang dieser Parzelle eine mittlere  minimale Gewässerraumbreite von 14.5 m gewährleistet.

Die Hartbelagsfläche und ein Grossteil des Unterstandes auf der Parzelle 1443  kommen ausserhalb des Gewässerraums zu liegen.

4.3 Eingedolter Abschnitt

Die eingedolten Abschnitte betreffen den Durchlass Entlastungsstrasse und den  Durchlass Mettlenstrasse. Hier stehen keine überwiegenden Interessen entgegen  und es wird auf die Ausscheidung eines Gewässerraums verzichtet.

1 Ingenieure Bart AG, Gefahrenbeurteilung Steintobelbach, Technischer Bericht 7005, Oktober 2000   (Methode nach Forster)

2 Gemäss Leitfaden zur Ausscheidung des Gewässerraums Appenzell Innerrhoden

20230531_Planungsbericht Gewässerraumlinien

7

Steintobelbach.docx

Planungsbericht

5 Zugänglichkeit für Unterhalts- und Baumassnahmen

Grundsätzlich beträgt die Breite des technischen Zugangs 5 m ab der Böschungs oberkante. Jedoch kann dieser, je nach Böschungsneigung, entsprechend minimiert  werden.

5.1 Offener Abschnitt

Der Steintobelbach grenzt künftig an seiner Westseite an die öffentliche Strassen und Gehwegverbindung Sandgrube-Mettlenstrasse an. Die Zugänglichkeit für  Unterhalts- und Baumassnahmen am Bach ist von dieser Seite her ausreichend  gewährleistet. Die flachen und grossflächigen Böschungsverhältnisse auf dieser  Seite ermöglichen sogar auch den Unterhalt auf der gegenüberliegenden Bachseite.  Eine beidseitige Zugänglichkeit zum Bach ist nicht erforderlich.

5.2 Eingedolter Abschnitt

Die Durchlässe Entlastungsstrasse und Mettlenstrasse sind für Unterhalts- und  Baumassnahmen von oben, von der Einlaufseite und auch von der Auslaufseite  zugänglich.

20230531_Planungsbericht Gewässerraumlinien

8

Steintobelbach.docx

Planungsbericht

6 Verfahren

6.1 Vorprüfung

Die Gewässerraumlinien Steintobelbach wurden dem Landesbauamt zur Vorprüfung  eingereicht. Die im Rahmen der Vorprüfung eingebrachten Anmerkungen sind im  Plan berücksichtigt.

6.2 Mitwirkung

Gespräche mit den angrenzenden Grundeigentümern wurden geführt. Mit der  Festlegung des Gewässerraums werden die bestehenden Gewässerabstände auf  der Seite der privaten Grundeigentümer nicht erhöht.

Eine Anhörung des WWF und der ProNatura ist erfolgt. Entsprechende Anliegen zur  Ausscheidung des Gewässerraums sind im Plan "Gewässerraumlinien Steintobel bach" berücksichtigt.

6.3 Planauflage

Der Plan mit den Gewässerraumlinien wird nach Art. 9 Abs. 2 WBauG während 30  Tagen öffentlich aufgelegt.

7 Unterschrift

Der Projektverfasser:

Appenzell, 31. Mai 2023

Hanspeter Koller

Projektleiter

Anhang:

- Ermittlung natürliche Sohlenbreite

- Situation und Querprofile Projekt " Ausbau und Revitalisierung Steintobelbach"

20230531_Planungsbericht Gewässerraumlinien

9

Steintobelbach.docx

Natürliche Gerinnesohlenbreite

Als Grundlage für die Ausbildung der Gerinnesohle und die Festlegung der Gewässerraume muss die  natürliche Gerinnesohlenbreite bekannt sein. Diese wurde nach den folgenden Ansätzen ermittelt und  schliesslich auf 3.0 m festgelegt:

Unter Anwendung eines Korrekturfaktors

Die obigen Bilder zeigen den untersten Abschnitt des Steintobelbachs kurz vor der Einmündung in die  Sitter. Hier wurde eine Sohlenbreite zwischen 1.3 und 1.5 m gemessen. Eine Breitenvariabilität  (Wasserspiegelbreite) fehlt. Unter Anwendung eines Korrekturfaktors von 2,01 bei fehlender  Breitenvariabilität resultiert eine natürliche Sohlenbreite von 2.6 bis 3.0 m.

Anhand der Breite naturnaher/natürlicher Vergleichsstrecken (Referenzstrecken)

Abbildung 1: Natürliche Vergleichsstrecken Steintobelbach Abbildung 2: Beispiele von 2.5 m Sohlenbreite

Für den Beizug von naturnahen oder natürlichen Vergleichsstrecken musste beim Steintobelbach auf  Abschnitte ausserhalb des Siedlungsgebietes ausgewichen werden. Hier wurden an mehreren Stellen die  Sohlenbreiten ermittelt. Sie liegen in der Grössenordnung von 2.6 – 3.0 m und bestätigen die Ermittlungen gemäss Korrekturfaktor.

1 BWG, 2001: Hochwasserschutz an Fliessgewässer. VU-7515-D

Legende

Projekt

Bachachse

Bachsohlemit Niederwasserrinne

bestehend

Meteorwasserleitung Schmutzwasserleitung

Sitter

1539

JohannHeebHolzbauAG Mettlenstrasse3

9050Appenzell

3

1

408

296

Bachböschung

SAK

/ EW

10

Koch-BreuEdith

Geländeanpassung

Wasse

r

nI dustr es i trasse

(1277)

1661

1659

1

Flügehüsli

Sandgrube10

Abbruch

S

wissco

m

9050Appenzell

SAK

Wasser

Swisscom

Cablecom

Strauch/Baum

BaulinieGewässerraum

seitlicher Fischunterstand nachSteinschwellen

Gas

Cab

(1254)

leco

m

(1278)

1441

BezirkAppenzellBezirksverwaltung

Spritzenhaus

Kronengarten8

9050Appenzell

5

a

1826

V

l

Dur

chlass

r

n

erun

g

g

e

ä

2004

FeuerschaugemeindeAppenzell

Energie-undWasserversorgungAppenzell

Blattenheimatstrasse3

9050Appenzell

1438

Drittprojekte

1660

t

t

t

i

z

d

b

n

gru

m

m

u

r

S

S

a

e

a

e

ü

15341442

5

Schmid-ManserSonja

1443

Sandgrube9

StaatKantonAppenzellI.Rh.

ElektroSchwizerAG

9050Appenzell

Strasse

Landeskanzlei

Mettlenstrasse5

Sutter SutterLudwig

Marktgasse2

9050Appenzell

Bahnhofstrasse10

9050Appenzell

9050Appenzell

1535

2222

dükern

1:2

Geländemulde

Schibli BernathDoris

3113

a

ausbilden

b

c

f

h

la

e

n

d

e

r

3299

Ra

m

Mettlenstrasse1

p

e

i

m

N

ie

Bau-undUmweltdepartement

d

e

rwa

ss

e

rbe

re

i

c

h

a

m

ax

.

1

2

Landesbauamt

u

f

%

G

Durchlass Mettlenstrasse

GehwegDurchlassMettlenstrasse

ewä

sse

rra

9050Appenzell

um

Abfl

u

ss

ko

rr

1468

2.50

Steintobelbach

9

2.60

14.50

Ste

in

i

d

o

r

Ü

b

e

r

l

as

tfa

ll

tobelbach

FässlerImmobilienAG

Feldstrasse7

9050Appenzell

1:2

QDim=HQ100= 22.4m3/s

1551

2

.

0

-

3

.

0

ve

rl

eg

e

n

1:2

199.75

15

BezirkAppenzell undFeuerschaugemeinde

2:5

flusskorridor Überlastfall

14.50

10

dükern

D

urc

hl

ass

E

n

tl

1:2

astun

g

sstrasse

2:3

184.88

1:2

4.00

2315

16.7

.

0.00

ve

rl

e

g

e

AusbauundRevitalisierungSteintobelbach

0

1

4.50

2.50

1:1

n

e

n

g

e

l

r

e

v

2

0

.

3

-

0

.

297

Gmünder RuschBeda,sel.

9

1455

0

18 7. 8

Ab

AbschnittSchmittenbach

34.38

1

2

Bauprojekt

386

Fuster BrülisauerAdolf Schmittenbach

AlteEnggenhüttenstrasse2 9050Appenzell

2:3

tiefer legen

1

:2

1:2

409

1:2

54.58

n

e

g

e

l

r

e

v

Gewässerraum

Erbengemeinschaftz.Hd.ElisabethGmünder Ronis5

9050Appenzell

Situation1:200

EntwurfGezeichnetGeprüftDatum hko nru hko31.05.2023

(1327)

BeilageNr.02.06

1565

BezirkAppenzellBezirksverwaltung Spritzenhaus

Kronengarten8

9050Appenzell

neue Endmasten

3

84.31

4

102.62

5

1501

Fuster BrülisauerAdolf Schmittenbach

AlteEnggenhüttenstrasse2 9050Appenzell

121.10

6

143.90

7

161.66 8

12

Sandgrube

Änderungen

GeprüftDatumKonto Nr. 5110.5020.1

Achtung

1644

ab

ProjektNr.

3109-0122

DergenaueVerlaufderLeitungen undAnlagenistvielfach unbekannt,bzw.dieangegebeneLeitungsführung unddieLagederAnlagenindiesem Plankann ungenau sein.

GrubenmannLiegenschaftenAG

c

d

WälliAGIngenieure

PlanNr.3109-0122-31

Format45x147cm

FreigabeBauherr:

wälli

DieLagederAnlagen undLeitungenwurdedurch Einmasseausbestehenden

Ausführungsplänenrekonstruiert.Fehlendie Einmasse, sowurdedieLagederSchächte,Anlagen und Leitungenausden Plänenabgegriffen unddigitalisiert.

DieHöhenangabenwurdenvonbestehendenAusführungsplänenübernommen undstimmendeshalbnicht mitdenKotenderamtlichenVermessungüberein.

VorGrabarbeiten mussdeshalbdiegenaueLage unddieHöhesämtlicherLeitungen undAnlagendurch SondierungenvonHandermitteltwerden.

Steuer- undFernwirkkabelsindnichtvollständigindenWerkkatasterpläneneingezeichnet.

Eggerstandenstrasse24 9050Appenzell

Sandgrube29 9050Appenzell

T.058100 9010appenzell@waelli.ch www.waelli.ch

Ingenieure

WirlehnendeshalbsämtlicheHaftungenbeiBeschädigungvonLeitungen undden übrigenAnlagendurchGrabarbeiten, sowiefürdie RichtigkeitderHöhenangaben,ab.

BeiUnklarheitenistdiezuständigeStellederGemeindezukontaktieren.

wälli Ingenieure

N:\310 Tiefbau\3109Appenzell\3109-0063Appenzell,KreiselSchmittenbach\04CAD\31Bauprojekt\3109-0122-31_Situation.2d

Legende:

WasserspiegelHQ100

EnergielinieHQ100

WasserspiegelHQ100beispäterem AusbauDurchlassMettlenstrasse

Querprofil1 18.78

Parzelle

DurchlassMettlenstrasse

best.SAK

2:1

DN400

Querprofil4

84.31

DrittprojektStrasse

| best.Cablecom 5 | best.S | wisscom |
| --- | --- | --- |
| 2.06 |  |  |
| 20 |  |  |

verlegenverlegen Berme

2:1

Parzelle Parzelle

Querprofil7 143.90

16.90

Gewässerraum

Assek.-Nr. 409

DrittprojektStrasse

Parzelle Parzelle

Querprofil10 199.75

Parzelle Parzelle

~2.225

+758.92

2.60

755

755

best.Cablecom

best.Swisscom

60152.5015 60

| 4. | 00 |
| --- | --- |

759

1:2

1:2

2.50

best.Cablecom

759

3.00

T=760.36

P=757.45

T=761.75

P=758.60

T=763.81P=760.75

T=765.51

P=762.88

Bau-undUmweltdepartement

Landesbauamt

Assek.-Nr. 1660

Querprofil2

34.38

14.55

Assek.-Nr. 2222

Gewässerraum

DrittprojektStrasse

Querprofil5 102.62

10.70

Gewässerraum

Parzelle

DrittprojektStrasse

2:3

Querprofil8

161.66

Assek.-Nr. 409

best.Swisscom

22.95

Gewässerraum

BezirkAppenzell undFeuerschaugemeinde

best.Swisscom

verlegen

Parzelle Parzellebest.SAK

best.Cablecom

verlegen

1:2

Parzelle Parzelle

1:2

AusbauundRevitalisierungSteintobelbach AbschnittSchmittenbach

Bauprojekt

Querprofile1:100

756

T=758.20

2:5

2.00

P=757.81

best.Swisscom

best.Meteorwasser

DN 800

1:1

best.Swisscom

2:3

verlegen

2.00

757

759

T=760.20

P=759.26

4.00

T=763.63P=761.21

Querprofil9 184.88

Assek.-Nr. 1659

best.Cablecom

Querprofil3 54.58

13.85

Gewässerraum

DrittprojektStrasse

Assek.-Nr. 2222

Parzelle

Querprofil6 121.10

14.90

Gewässerraum

DrittprojektStrasse

Assek.-Nr. 1826

best.Swisscom

Parzelle Parzelle

15.90

Gewässerraum 1:2

EntwurfGezeichnetGeprüftDatum hko nru hko31.05.2023

Parzelle Parzelle

BeilageNr.02.09

1:2

best.Swisscom

2:3

verlegenbest.SAKbest.SAK

abbrechen

DN 800 best. Meteorwasser

1:2

1:2

best.Cablecombest.Swisscom

verlegen

2.50

Änderungen

GeprüftDatumKonto Nr. 5110.5020.1

ab

ProjektNr.

3109-0122

2.00

2.00

c

d

WälliAGIngenieure

PlanNr.3109-0122-34

Format45x147cm

FreigabeBauherr:

wälli

756

T=758.27

P=758.11

757

T=760.38

P=759.75

759

T=764.35P=762.14

Sandgrube29 9050Appenzell

T.058100 9010appenzell@waelli.ch www.waelli.ch

Ingenieure

N:\310 Tiefbau\3109Appenzell\3109-0063Appenzell,KreiselSchmittenbach\04CAD\31Bauprojekt\3109-0122-34_Querprofile.2d